Hausanschluss-App

KI-Chatbot Referenzhandbuch

Datenstruktur · Felddefinitionen · Domänenwissen

Versorgungssparten: Strom | Gas | Wasser

Dieses Dokument ist statisch – die Daten liegen in der Excel-Datei

# 1. Zweck dieses Dokuments

Dieses Referenzhandbuch ist die permanente Wissensbasis des KI-Chatbots. Es beschreibt, wie die Hausanschluss-Datenbank aufgebaut ist, was jedes Feld bedeutet und wie die Daten korrekt gelesen und interpretiert werden sollen.

Dieses Dokument enthält KEINE Kundendaten. Alle aktuellen Werte, Zählungen und Kundeninformationen befinden sich ausschliesslich in der Excel-Datei, die der Chatbot zur Laufzeit liest. Dieses Dokument bleibt dauerhaft unverändert.

| Thema | Inhalt |
| --- | --- |
| Datenquelle | Excel-Datei (wird vom Client regelmäßig aktualisiert) |
| Tabellenblattname | 'Hausanschluss Datenprofil' (erster und einziger Sheet) |
| Kopfzeile | Zeile 1 enthält alle Spaltennamen (Feldbezeichnungen) |
| Datenbeginn | Kundenobjekte beginnen ab Zeile 2 |
| Anzahl Spalten | 84 Spalten (Spalte A bis CF) |
| Kodierung leerer Felder | Leere Zelle = Merkmal nicht vorhanden oder nicht zutreffend |
| Ja/Nein-Felder | Text: 'Ja' oder 'Nein' (immer deutschsprachig, Großbuchstabe) |
| Datumsformat | TT.MM.JJJJ (deutsches Format, z. B. 23.05.1994) |
| Dezimaltrennzeichen | Punkt '.' in numerischen Werten (Excel-Standard) |
| Sprache | Alle Feldnamen und Textwerte sind auf Deutsch |

# 2. Spaltenstruktur der Excel-Datei

Die 84 Spalten sind logisch in fünf Gruppen gegliedert. Der Chatbot soll diese Gruppen kennen, um Suchanfragen gezielt auf den richtigen Spaltenbereich einzugrenzen.

| Gruppe | Excel-Spalten | Anzahl Felder | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 – Objektstammdaten | A – V | 22 Felder | Adresse, Koordinaten, Objektzweck, Gebäudeeigenschaften |
| 2 – Wasser-Anschluss | W – AK | 17 Felder | Alle Felder zum Wasseranschluss (beginnen mit 'Wasser') |
| 3 – Gas-Anschluss | AL – BF | 22 Felder | Alle Felder zum Gasanschluss (beginnen mit 'Gas') |
| 4 – Strom-Anschluss | BG – CF | 27 Felder | Alle Felder zum Stromanschluss (beginnen mit 'Strom') |

Einfache Erkennungsregel: Beginnt ein Spaltenname mit 'Wasser', 'Gas' oder 'Strom', gehört er zur jeweiligen Versorgungssparte. Felder ohne diesen Präfix sind allgemeine Objektdaten.

# 3. Felddefinitionen – Gruppe 1: Objektstammdaten

Diese Felder beschreiben das Kundenobjekt und seine Lage. Sie gelten unabhängig davon, welche Versorgungssparten angeschlossen sind.

| Spaltenname | Datentyp | Mögliche Werte / Format | Bedeutung und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| Kunden | Text | Kunde 1, Kunde 2, … | Eindeutige Kundenkennung. Wird als Primärschlüssel für Suchanfragen verwendet. |
| Gemeinde | Text | z. B. Dortmund, Karlsruhe | Stadt oder Gemeinde des Objektes. Für geografische Filterung. |
| Ortsteil | Text | z. B. Nord, Westend, Süd | Stadtteil innerhalb der Gemeinde. |
| Straße | Text | Straßenname | Name der Straße ohne Hausnummer. |
| Hausnummer | Ganzzahl | z. B. 55, 106 | Hausnummer des Objektes. |
| Breitengrad (Latitude) | Dezimalzahl | z. B. 51.4963 | WGS84-Koordinate. Positiv = nördliche Breite. Für Kartenansicht. |
| Längengrad (Longitude) | Dezimalzahl | z. B. 6.8638 | WGS84-Koordinate. Positiv = östliche Länge. Für Kartenansicht. |
| Zusatz | Text/leer | Freitext oder leer | Adresszusatz, z. B. Wohnungsnummer oder Gebäudebezeichnung. Oft leer. |
| Objekt-ID (Nummer bspw.) | Text | OBJ-XXXXXX | Interne Objekt-Identifikationsnummer. Format: 'OBJ-' gefolgt von 6-stelliger Zahl. |
| Hochwert Objekt | Dezimalzahl | z. B. 5535706.27 | Gauß-Krüger-Koordinate (Nord-Süd-Achse). Alternatives Koordinatensystem zu WGS84. |
| Rechtswert Objekt | Dezimalzahl | z. B. 785658.27 | Gauß-Krüger-Koordinate (Ost-West-Achse). |
| Benutzung Grundstücke Dritter | Ja/Nein | 'Ja' oder 'Nein' | Gibt an, ob die Anschlussleitung über fremde Grundstücke führt → Gestattungsvertrag erforderlich. |
| Objektzweck Haushalt | Ja/Nein | 'Ja' oder 'Nein' | Objekt wird als Wohngebäude genutzt. Häufigste Nutzungsart. |
| Objektzweck Büro- und Verwaltungsgebäude | Ja/Nein | 'Ja' oder 'Nein' | Büro- oder Verwaltungsnutzung. |
| Objektzweck Hotel | Ja/Nein | 'Ja' oder 'Nein' | Hotelgebäude. |
| Objektzweck Schule | Ja/Nein | 'Ja' oder 'Nein' | Schulgebäude. |
| Objektzweck Gemeinschaft | Ja/Nein | 'Ja' oder 'Nein' | Gemeinschaftseinrichtung (z. B. Vereinsheim, Gemeindehaus). |
| Objektzweck Andere Gewerbe- und Industrieanlagen | Ja/Nein | 'Ja' oder 'Nein' | Gewerbliche oder industrielle Nutzung. |
| Anzahl Wohnungseinheiten | Ganzzahl | z. B. 1, 4, 6 | Anzahl der Wohneinheiten im Gebäude. Bei Einfamilienhäusern = 1. |
| Keller vorhanden | Ja/Nein | 'Ja' oder 'Nein' | Gibt an, ob das Gebäude einen Keller hat. Relevant für Leitungsführung. |
| Stärke der Kellerwand | Text/leer | z. B. '30 cm' | Nur befüllt wenn Keller vorhanden = 'Ja'. Relevant für die Hauseinführung. |
| Mehrspartenhauseinführung | Ja/Nein | 'Ja' oder 'Nein' | Gemeinsame Hauseinführung für mehrere Versorgungsmedien (Wasser+Gas+Strom durch ein Rohr). |

# 4. Felddefinitionen – Gruppe 2: Wasser-Anschluss

Erkennungsregel: Alle Wasserfelder beginnen mit dem Präfix 'Wasser'. Wenn ein Kundenobjekt KEINEN Wasseranschluss hat, sind ALLE Wasserfelder leer (keine 'Nein'-Einträge, einfach leer).

Ob ein Objekt einen Wasseranschluss hat, prüft man am einfachsten: Ist 'Wasser Auftragsnummer' befüllt → Wasseranschluss vorhanden.

| Spaltenname | Datentyp | Format / Beispielwert | Bedeutung und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| Wasser Auftragsnummer | Text | W-JJJJ-NNNNN z. B. W-1994-65392 | Eindeutige Auftragsnummer. Leer = kein Wasseranschluss. Format: 'W-' + 4-stelliges Jahr + 5-stellige Zahl. |
| Wasser Anschlussanfrage | Datum | TT.MM.JJJJ | Datum, an dem der Kunde die Anschlussanfrage gestellt hat. |
| Wasser Einbaudatum/ Fertigmeldung | Datum | TT.MM.JJJJ | Datum der technischen Fertigstellung und Inbetriebnahme des Anschlusses. |
| Wasser Spitzendurchfluss (l/s) | Dezimalzahl | z. B. 0.27, 0.77 | Maximaler Momentanverbrauch in Liter pro Sekunde. Grundlage für die Rohrdimensionierung. |
| Wasser Bauteil | Text | Kugelhahn ¦ Absperrventil ¦ Hausanschlussventil | Art des Absperrorgans am Hausanschluss. Kugelhahn = moderner Standard. |
| Wasser Dimension Anschlussleitung | Text | DN 25 ¦ DN 32 ¦ DN 40 ¦ DN 50 | Nennweite (Innendurchmesser in mm) der Hausanschlussleitung. DN 25 = kleinster, DN 50 = größter üblicher Hausanschluss. |
| Wasser Werkstoff Anschlussleitung | Text | PE-HD ¦ Kupfer ¦ Stahl ¦ PVC | Rohrmaterial der Anschlussleitung. PE-HD ist der aktuelle Standard für Neuanlagen. |
| Wasser Anschlusslänge Hausanschluss | Dezimalzahl | z. B. 11.4 (Meter) | Länge der Hausanschlussleitung in Metern, gemessen vom Hauptnetz bis zur Übergabe am Gebäude. |
| Wasser Objekt ID | Text | W-XXXXXX z. B. W-476417 | Interne Objekt-ID des Wasseranschlusses im GIS-System. Unterscheidet sich von der allgemeinen Objekt-ID. |
| Wasser Installateur Name | Text | Firmenname | Name des konzessionierten Installateurbetriebs, der den Anschluss ausgeführt hat. |
| Wasser Ausführende Firma Anschluss | Text | Firmenname | Netzbetreiber oder beauftragtes Unternehmen, das den Netzanschluss gebaut hat (Versorgungsunternehmen). |
| Wasser Schutzrohr | Ja/Nein | 'Ja' oder 'Nein' | Ob die Hausanschlussleitung in einem Schutz-/Hüllrohr verlegt wurde (z. B. bei Kellerdurchführung). |
| Wasser Gestattungsvertrag | Datum/leer | TT.MM.JJJJ oder leer | Datum des Gestattungsvertrags mit dem Grundstückseigentümer. Nur befüllt wenn Grundstücke Dritter = 'Ja'. |
| Wasser Länge Leerrohr | Dezimalzahl | z. B. 7.6 (Meter) | Länge eines vorsorglich verlegten Leerrohrs für zukünftige Leitungsführung. |
| Wasser Material Netzleitung | Text | PE-HD ¦ Grauguss ¦ Duktilguss ¦ Stahl | Material der öffentlichen Hauptwasserleitung (Netzleitung) in der Straße. |
| Wasser Dimension Netzleitung | Text | DN 80 ¦ DN 100 ¦ DN 150 ¦ DN 200 | Nennweite der öffentlichen Hauptwasserleitung. Größer als die Hausanschlussleitung. |
| Wasser Tiefbauer | Text | Firmenname | Tiefbauunternehmen, das den Erdaushub und die Rohrverlegung durchgeführt hat. |

# 5. Felddefinitionen – Gruppe 3: Gas-Anschluss

Erkennungsregel: Alle Gasfelder beginnen mit 'Gas'. Leer = kein Gasanschluss. Ob Gasanschluss vorhanden: 'Gas Auftragsnummer' befüllt → Ja.

| Spaltenname | Datentyp | Format / Beispielwert | Bedeutung und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| Gas Auftragsnummer | Text | G-JJJJ-NNNNN z. B. G-1988-82357 | Eindeutige Auftragsnummer. Leer = kein Gasanschluss. Format: 'G-' + Jahr + 5-stellige Zahl. |
| Gas Druckstufe | Text | ND ¦ MD | Betriebsdruck der Gasversorgung. ND = Niederdruck (< 100 mbar), MD = Mitteldruck (100 mbar bis 1 bar). |
| Gas Anschlussanfrage | Datum | TT.MM.JJJJ | Datum der Anschlussanfrage beim Gasnetzbetreiber. |
| Gas Einbaudatum/ Fertigmeldung | Datum | TT.MM.JJJJ | Datum der technischen Fertigstellung des Gasanschlusses. |
| Gas Anschlusswert (Nennleistung) | Dezimalzahl | z. B. 45.4, 30.4 (kW) | Maximale Nennleistung des Gasanschlusses in Kilowatt. Grundlage für Leitungsdimensionierung und Tarif. |
| Gas Eingebautes Gerät (Art und Hersteller) | Text | Hersteller + Modell | Bezeichnung des angeschlossenen Gasgeräts, z. B. 'Vaillant ecoTEC plus' oder 'Viessmann Vitodens 200'. Gibt Aufschluss über Geräteart (Heizkessel, Therme usw.). |
| Gas Dimension Anschlussleitung | Text | DN 25 ¦ DN 32 ¦ DN 40 ¦ DN 50 | Nennweite der Gasanschlussleitung. Orientiert sich an der Nennleistung. |
| Gas Werkstoff Anschlussleitung | Text | Kupfer ¦ PE-HD ¦ Stahl | Rohrmaterial der Gasanschlussleitung. Stahl und Kupfer für ältere Anlagen, PE-HD für Neuanlagen. |
| Gas Länge Anschlussleitung | Dezimalzahl | z. B. 4.2 (Meter) | Länge der Gasanschlussleitung in Metern. |
| Gas Gasströmungswächter vorhanden | Ja/Nein | 'Ja' oder 'Nein' | Sicherheitsventil, das bei ungewöhnlich hohem Gasdurchfluss automatisch schließt (Leitungsbruch-Schutz). Pflicht bei vielen Neuanlagen. |
| Gas Gasströmungswächter Nummer | Text/leer | GSW-XXXXXX | Seriennummer des Gasströmungswächters. Nur befüllt wenn Gasströmungswächter vorhanden = 'Ja'. |
| Gas Objekt ID | Text | G-XXXXXX z. B. G-403445 | Interne Objekt-ID des Gasanschlusses im GIS-System. |
| Gas Installateur Name | Text | Firmenname | Konzessionierter Gasinstallateur, der den Anschluss ausgeführt hat. |
| Gas Ausführende Firma Anschluss | Text | Firmenname | Gasnetzbetreiber oder beauftragtes Unternehmen. |
| Gas Schutzrohr | Ja/Nein | 'Ja' oder 'Nein' | Schutzrohr/Hüllrohr vorhanden. |
| Gas Gestattungsvertrag | Datum/leer | TT.MM.JJJJ oder leer | Gestattungsvertrag bei Nutzung fremder Grundstücke. |
| Gas Material Netzleitung | Text | PE-HD ¦ Stahl | Material der öffentlichen Gasnetzleitung in der Straße. |
| Gas Dimension Netzleitung | Text | DN 80 ¦ DN 100 ¦ DN 150 ¦ DN 200 | Nennweite der öffentlichen Gasnetzleitung. |
| Gas Tiefbauer | Text | Firmenname | Tiefbauunternehmen für Erdaushub und Rohrverlegung. |

# 6. Felddefinitionen – Gruppe 4: Strom-Anschluss

Erkennungsregel: Alle Stromfelder beginnen mit 'Strom'. Leer = kein Stromanschluss. Ob Stromanschluss vorhanden: 'Strom Auftragsnummer' befüllt → Ja.

| Spaltenname | Datentyp | Format / Beispielwert | Bedeutung und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| Strom Auftragsnummer | Text | S-JJJJ-NNNNN z. B. S-1986-58520 | Eindeutige Auftragsnummer. Leer = kein Stromanschluss. Format: 'S-' + Jahr + 5-stellige Zahl. |
| Strom Spannungsebene | Text | NS 0,4 kV ¦ NS | Spannungsebene des Anschlusses. Beides ist Niederspannung (400 Volt). 'NS 0,4 kV' ist die ausführlichere Schreibweise. |
| Strom Anschlussanfrage | Datum | TT.MM.JJJJ | Datum der Anschlussanfrage beim Netzbetreiber. |
| Strom Einbaudatum/ Fertigmeldung | Datum | TT.MM.JJJJ | Datum der Inbetriebnahme. |
| Strom Genehmigte Sonderverbraucher 1 Beschreibung | Text/leer | z. B. 'Klimaanlage' | Beschreibung eines genehmigungspflichtigen Großverbrauchers (z. B. Wärmepumpe, Klimaanlage, Industriemaschine). Oft leer. |
| Strom Genehmigte Sonderverbraucher 1 Leistung (kW) | Dezimalzahl/leer | z. B. 15.0 | Leistung des Sonderverbrauchers 1 in kW. Nur befüllt wenn Beschreibung vorhanden. |
| Strom Genehmigte Sonderverbraucher 2 Beschreibung | Text/leer | Freitext | Zweiter genehmigter Sonderverbraucher. Selten befüllt. |
| Strom Genehmigte Sonderverbraucher 2 Leistung (kW) | Dezimalzahl/leer | z. B. 22.0 | Leistung des Sonderverbrauchers 2 in kW. |
| Strom Genehmigte Sonderverbraucher 3 Beschreibung | Text/leer | Freitext | Dritter genehmigter Sonderverbraucher. Sehr selten befüllt. |
| Strom Genehmigte Sonderverbraucher 3 Leistung (kW) | Dezimalzahl/leer | z. B. 5.0 | Leistung des Sonderverbrauchers 3 in kW. |
| Strom Vorzuhaltende elektrische Wirkleistung Gesamt (in kW) | Dezimalzahl | z. B. 17.5 | Gesamte elektrische Nennleistung des Anschlusses in kW. Summe aus Grundlast und Sonderverbrauchern. Wichtigster Leistungskennwert. |
| Strom Kabeltyp AL | Text | NAYY 4x35 ¦ NAYY 4x50 ¦ NAYY 4x70 ¦ NAYY 4x95 ¦ NYY 4x16 | Kabelbezeichnung. NAYY = Aluminium-Kabel mit PVC-Mantel (Erdkabel-Standard), NYY = Kupfer-Kabel. Zahl nach 'x' = Querschnitt in mm². |
| Strom Querschnitt AL (mm²) | Ganzzahl | 35 ¦ 50 ¦ 70 ¦ 95 ¦ 120 | Leiterquerschnitt in mm². Größerer Querschnitt = höhere Stromtragfähigkeit. |
| Strom Länge Anschlussleitung | Dezimalzahl | z. B. 20.9 (Meter) | Länge der Hausanschlussleitung (Erdkabel) in Metern. |
| Strom Photovoltaik (Ja/Nein) | Ja/Nein | 'Ja' oder 'Nein' | PV-Anlage (Solarstromanlage) am Objekt vorhanden. |
| Strom Photovoltaik (kWp) | Dezimalzahl/leer | z. B. 23.89 | Installierte Spitzenleistung der PV-Anlage in kWp (Kilowatt peak). Nur befüllt wenn PV = 'Ja'. |
| Strom Photovoltaik (Fabrikat Wechselrichter) | Text/leer | z. B. 'Fronius International' | Hersteller des PV-Wechselrichters. Nur befüllt wenn PV = 'Ja'. |
| Strom Ladesäule / Wallbox | Ja/Nein | 'Ja' oder 'Nein' | E-Ladestation (Wallbox oder öffentliche Ladesäule) am Objekt vorhanden. |
| Strom Ladessäule / Wallbox (kW) | Dezimalzahl/leer | 11 ¦ 22 | Ladeleistung in kW. Nur befüllt wenn Ladesäule = 'Ja'. 11 kW = einphasig/dreiphasig, 22 kW = dreiphasig schnell. |
| Strom Hausanschlusskasten (vorhanden/nicht vorhanden) | Text | 'vorhanden' oder 'nicht vorhanden' | Status des Hausanschlusskastens (HAK). Enthält Hauptsicherungen am Gebäudeeingang. |
| Strom Eingesetzte Sicherung (A) | Ganzzahl | 35 ¦ 50 ¦ 63 ¦ 80 ¦ 100 ¦ 125 | Nennstrom der Hauptsicherung in Ampere. Bestimmt die maximal entnehmbare Leistung. |
| Strom Objekt ID | Text | E-XXXXXX z. B. E-864544 | Interne Objekt-ID des Stromanschlusses. |
| Strom Installateur Name | Text | Firmenname | Konzessionierter Elektroinstallateur. |
| Strom Gestattungsvertrag | Datum/leer | TT.MM.JJJJ oder leer | Gestattungsvertrag bei Nutzung fremder Grundstücke. |
| Strom Stromeinspeisevertrag (PV-Anlage) | Ja/Nein | 'Ja' oder 'Nein' | Vertrag mit Netzbetreiber zum Einspeisen von PV-Strom ins Netz. Nur relevant wenn PV = 'Ja'. |
| Strom Schutzrohr | Ja/Nein | 'Ja' oder 'Nein' | Schutzrohr/Hüllrohr für das Erdkabel vorhanden. |

# 7. Anleitung: So liest der Chatbot die Excel-Daten

## 7.1 Grundprinzipien

Der Chatbot liest die Excel-Datei zur Laufzeit und beantwortet Fragen auf Basis der aktuellen Daten. Folgende Regeln gelten immer:

| # | Regel | Erklärung |
| --- | --- | --- |
| 1 | Leere Zelle ≠ 'Nein' | Eine leere Zelle bedeutet 'nicht vorhanden' oder 'nicht zutreffend'. Zum Beispiel: leere Gasfelder bedeuten 'kein Gasanschluss', nicht dass Gas abgelehnt wurde. |
| 2 | Anschluss prüfen via Auftragsnummer | Ob ein Anschluss existiert, prüft man am Auftragsnummerfeld: 'Wasser Auftragsnummer', 'Gas Auftragsnummer' oder 'Strom Auftragsnummer'. Ist dieses Feld befüllt → Anschluss vorhanden. |
| 3 | Einzelkunde vs. Gesamtanalyse | Fragen nach einzelnen Kunden → betroffene Zeile lesen. Fragen nach Mengen/Anteilen (z. B. 'Wie viele...?') → alle Zeilen durchzählen. |
| 4 | Bedingte Felder beachten | Manche Felder sind nur befüllt, wenn eine Bedingung zutrifft: PV-Felder nur wenn PV = 'Ja', GSW-Nummer nur wenn Gasströmungswächter = 'Ja', Kellerwand-Stärke nur wenn Keller = 'Ja'. |
| 5 | Datumsvergleiche | Datumsfelder sind im Format TT.MM.JJJJ. Beim Sortieren oder Vergleichen das Jahr zuerst berücksichtigen (das Jahr steht am Ende der Zeichenkette). |
| 6 | Einheiten niemals weglassen | Numerische Werte immer mit Einheit angeben: Längen in Meter (m), Leistungen in kW oder kWp, Durchfluss in l/s, Querschnitt in mm², Sicherungen in Ampere (A). |

## 7.2 Typische Abfragetypen und wie man sie beantwortet

| Fragetyp | Vorgehensweise | Beispiel |
| --- | --- | --- |
| Einzelkundenabfrage | Zeile des Kunden finden (Spalte 'Kunden') → benötigte Felder lesen. | Frage: 'Welchen Kabeltyp hat Kunde 5?' → Zeile von Kunde 5 → Spalte 'Strom Kabeltyp AL' lesen. |
| Zählabfrage | Alle Zeilen durchgehen, Bedingung prüfen, passende zählen. | Frage: 'Wie viele Kunden haben PV?' → Spalte 'Strom Photovoltaik (Ja/Nein)' → Anzahl der 'Ja'-Einträge. |
| Filterabfrage | Zeilen nach Bedingung filtern → Ergebnis aufzählen oder zusammenfassen. | Frage: 'Alle Gasanschlüsse mit MD' → Spalte 'Gas Druckstufe' filtern auf 'MD'. |
| Durchschnitt/Min/Max | Numerische Spalte lesen, leere Felder ignorieren, Statistik berechnen. | Frage: 'Wie lang sind Gasanschlüsse?' → Spalte 'Gas Länge Anschlussleitung' → Ø, Min, Max berechnen. |
| Stadtbezogene Abfrage | Spalte 'Gemeinde' filtern → passende Zeilen analysieren. | Frage: 'Wie viele Kunden in Bremen?' → Spalte 'Gemeinde' = 'Bremen' zählen. |
| Vergleichsabfrage | Zwei Gruppen separat filtern und Ergebnisse gegenüberstellen. | Frage: 'Vergleich ND vs. MD Gas' → Spalte 'Gas Druckstufe' → ND-Gruppe vs. MD-Gruppe. |
| Kombinierte Abfrage | Mehrere Bedingungen gleichzeitig prüfen (logisches UND). | Frage: 'Kunden mit PV und Ladesäule' → PV='Ja' UND Ladesäule='Ja' in gleicher Zeile. |

# 8. Domänenwissen Wasser

Dieses Kapitel erklärt Fachbegriffe und technische Zusammenhänge, damit der Chatbot fachlich korrekte Antworten geben kann – unabhängig davon, was gerade in der Excel steht.

| Begriff | Erklärung |
| --- | --- |
| Hausanschluss (Wasser) | Verbindungsleitung vom öffentlichen Wassernetz (Hauptrohr in der Straße) bis zum Übergabepunkt im oder am Gebäude. Der Netzbetreiber ist Eigentümer bis zum Übergabepunkt. |
| DN (Diameter Nominal / Nennweite) | Genormte Größenangabe für Rohre und Armaturen in Millimetern. DN 25 = 25 mm Nenndurchmesser. Die tatsächlichen Maße können geringfügig abweichen. Gebräuchliche Hausanschlussgrößen: DN 25 (Einfamilienhaus), DN 32, DN 40, DN 50 (größere Gebäude). |
| Spitzendurchfluss (l/s) | Maximaler Momentanverbrauch einer Wasseranschlussstelle in Liter pro Sekunde. Bestimmt maßgeblich die notwendige Leitungsdimension. Je größer das Gebäude/mehr Wohneinheiten, desto höher der Spitzendurchfluss. |
| PE-HD (Polyethylen hoher Dichte) | Aktueller Standard-Rohrwerkstoff für neue Wasseranschlüsse. Korrosionsbeständig, flexibel, langlebig, hygienisch. Farbe meist blau oder schwarz. |
| Kupfer (Rohr) | Traditioneller Werkstoff für Wasseranschlussleitungen. Sehr langlebig, bakteriostatisch wirkend, aber teurer als PE-HD. Wird heute seltener neu eingebaut. |
| PVC (Polyvinylchlorid) | Älterer Kunststoff-Rohrwerkstoff. Wurde vor allem in den 1960er–1990er Jahren verbaut. Heute kaum noch für Trinkwasser zugelassen. |
| Stahl (Wasser) | Stahlrohr für Wasseranschlüsse. Früher verbreitet, heute meist im Bestand. Anfällig für Korrosion ohne Schutzbeschichtung. |
| Grauguss | Historisches Material für Wasserhauptleitungen (Netzleitungen). Viele Grauguss-Leitungen stammen aus dem frühen 20. Jahrhundert. Spröde, bruchgefährdet, wird schrittweise ersetzt. |
| Duktilguss | Moderner, zäher Gusseisenwerkstoff für Netzleitungen. Ersetzt Grauguss bei Erneuerungen. Druckfest und langlebig. |
| Kugelhahn | Absperrorgan mit kugelförmigem Verschluss. 90°-Drehung öffnet/schließt. Moderner Standard – schnell zu bedienen, wartungsarm, dicht. |
| Hausanschlussventil | Spezielles Absperrorgan direkt an der Hauseinführung. Ermöglicht dem Netzbetreiber das Absperren des Anschlusses. |
| Absperrventil | Allgemeiner Begriff für Ventile, die eine Leitung öffnen oder schließen. Langsamer zu bedienen als Kugelhahn. |
| Gestattungsvertrag | Privatrechtlicher Vertrag zwischen Netzbetreiber und Grundstückseigentümer. Erlaubt das Verlegen und Unterhalten von Leitungen auf fremden Grundstücken. Notwendig wenn 'Benutzung Grundstücke Dritter' = 'Ja'. |
| Schutzrohr / Hüllrohr | Äußeres Rohr, in das die eigentliche Leitungsrohr eingezogen wird. Schützt vor mechanischer Beschädigung (z. B. bei Kellerdurchführungen oder unter Straßen). Erleichtert späteres Austauschen der Leitung. |
| Leerrohr | Rohr, das ohne Leitung verlegt wird, um spätere Medienleitungen einziehen zu können (Vorbereitung für Zukunft). 'Wasser Länge Leerrohr' gibt die Länge in Metern an. |
| Mehrspartenhauseinführung | Gemeinsame, abgedichtete Hauseinführung für mehrere Versorgungsmedien (Wasser, Gas, Strom, ggf. Telekommunikation) durch die Gebäudewand. Spart Wanddurchbrüche und verbessert die Abdichtung. |
| Tiefbauer | Unternehmen, das Erdaushub, Graben, Rohrverlegung und Wiederverfüllung durchführt. Arbeitet im Auftrag des Netzbetreibers oder der ausführenden Firma. |

# 9. Domänenwissen Gas

| Begriff | Erklärung |
| --- | --- |
| Hausanschluss (Gas) | Gasleitung vom öffentlichen Verteilungsnetz bis zur Übergabestelle im Gebäude (meist Gaszähler). Netzbetreiber ist Eigentümer bis zum Zähler. |
| ND – Niederdruck | Betriebsdruck unter 100 mbar (0,1 bar). Standard für Haushalte und Kleingewerbe in Deutschland. Wert im Feld 'Gas Druckstufe': 'ND'. |
| MD – Mitteldruck | Betriebsdruck zwischen 100 mbar und 1 bar. Für größere Verbraucher oder ältere Netze ohne Druckreduzierung. Wert im Feld 'Gas Druckstufe': 'MD'. |
| Anschlusswert / Nennleistung | Maximale Wärmeleistung des Gasanschlusses in Kilowatt (kW). Wird aus dem Spitzenverbrauch des Gebäudes berechnet. Bestimmt die Rohrdimension (DN). Feld: 'Gas Anschlusswert (Nennleistung)'. |
| Gasströmungswächter (GSW) | Sicherheitseinrichtung in der Gasleitung. Schließt automatisch, wenn der Gasdurchfluss einen bestimmten Wert überschreitet (z. B. bei Leitungsbruch). Pflicht in vielen Bundesländern. Seriennummer im Format 'GSW-XXXXXX'. |
| Brennwertkessel | Moderner Gasheizkessel, der auch die Kondensationswärme im Abgas nutzt. Wirkungsgrad > 100 % (bezogen auf Heizwert). Typische Modelle im Datensatz: Viessmann Vitodens 200, Brötje WGB-C 20, Vaillant ecoTEC plus, Wolf CGB-2. |
| Kupfer (Gas) | Kupferrohr für Gasanschlussleitungen. Traditioneller Werkstoff, häufig in Bestandsanlagen. Wird innen im Gebäude und erdverlegt eingesetzt. |
| PE-HD (Gas) | Polyethylen-Rohr für erdverlegte Gasleitungen. Moderner Standard für Neuanlagen (Farbe: gelb für Gas). Korrosionsbeständig, langlebig. |
| Stahl (Gas) | Stahlrohr für Gasleitungen. Vor allem in Bestandsnetzen und für Leitungen innerhalb von Gebäuden. Erfordert Korrosionsschutz bei Erdverlegung. |
| Konzessionierter Gasinstallateur | Gasfachbetrieb, der vom Netzbetreiber zugelassen ist, Gasanschlüsse und -anlagen zu errichten und zu warten. Nur konzessionierte Betriebe dürfen Gas-Hausanschlüsse bauen. |
| Inbetriebnahme / Fertigmeldung | Formeller Abschluss der Anschlusskonstruktion. Nach Prüfung durch Netzbetreiber wird der Gasanschluss in Betrieb genommen. Datum steht im Feld 'Gas Einbaudatum/Fertigmeldung'. |

# 10. Domänenwissen Strom

| Begriff | Erklärung |
| --- | --- |
| Hausanschluss (Strom) | Erdkabelverbindung vom Niederspannungsnetz (Verteiler in der Straße) bis zum Hausanschlusskasten (HAK) am Gebäude. Der HAK ist der Übergabepunkt vom Netzbetreiber an den Kunden. |
| Niederspannung (NS / 0,4 kV) | Standardspannungsebene für Haushalte und Kleingewerbe in Deutschland: 400 Volt (dreiphasig) bzw. 230 Volt (einphasig). Im Datensatz als 'NS' oder 'NS 0,4 kV' angegeben – beide bedeuten dasselbe. |
| NAYY-Kabel | Standard-Erdkabel für Niederspannungsanschlüsse. N=Normnkabel, A=Aluminium-Leiter, Y=PVC-Isolierung (innen), Y=PVC-Außenmantel. Günstig und weit verbreitet. Beispiel: 'NAYY 4x35' = 4 Adern (3 Phasen + Neutralleiter), je 35 mm² Querschnitt. |
| NYY-Kabel | Erdkabel mit Kupfer-Leiter (kein 'A' in der Bezeichnung). Höhere Stromdichte als NAYY, aber teurer. N=Normkabel, Y=PVC (innen), Y=PVC (außen). |
| Leiterquerschnitt (mm²) | Querschnittsfläche des elektrischen Leiters in Quadratmillimetern. Größerer Querschnitt = geringerer Widerstand = mehr übertragbare Leistung. Gebräuchliche Größen im Datensatz: 35, 50, 70, 95, 120 mm². |
| Wirkleistung (kW) | Tatsächlich nutzbare elektrische Leistung in Kilowatt. 'Strom Vorzuhaltende elektrische Wirkleistung Gesamt' = die vertraglich vereinbarte Maximalleistung des Anschlusses. Grundlage für Kabel- und Sicherungsdimensionierung. |
| Hauptsicherung (A) | Sicherung am Hausanschlusskasten in Ampere. Schützt das Netz und begrenzt die maximal entnehmbare Leistung. Übliche Größen: 35A (Kleingewerbe), 50A, 63A, 80A, 100A, 125A (größere Gebäude). |
| Hausanschlusskasten (HAK) | Elektrischer Schaltkasten am Gebäudeeingang. Enthält die Hauptsicherungen. Ist der physische Übergabepunkt vom Netzbetreiber. Im Datensatz: Wert 'vorhanden' oder 'nicht vorhanden'. |
| Sonderverbraucher | Elektrische Verbraucher mit überdurchschnittlich hoher Leistungsaufnahme, die separat genehmigt werden müssen (z. B. Wärmepumpe, Klimaanlage, Industriemaschine, große Kompressoren). Bis zu 3 Sonderverbraucher können im Datensatz erfasst sein. |
| Photovoltaik (PV) | Solarstromanlage, die Sonnenlicht direkt in elektrischen Strom umwandelt. Leistung in kWp (Kilowatt Peak = Spitzenleistung unter Normalbedingungen). Braucht einen Wechselrichter (DC→AC) und einen Stromeinspeisevertrag. |
| kWp (Kilowatt Peak) | Leistungseinheit für PV-Anlagen unter Standardtestbedingungen (1000 W/m² Sonneneinstrahlung, 25°C Modultemperatur). Gibt die Maximalleistung an. Feld: 'Strom Photovoltaik (kWp)'. |
| Wechselrichter | Gerät, das den Gleichstrom (DC) der PV-Module in Wechselstrom (AC) für das Hausnetz und die Einspeisung ins Netz umwandelt. Hersteller im Datensatz: Fronius, SMA, Sungrow, ABB, Kostal, Huawei, KACO. |
| Stromeinspeisevertrag | Vertrag zwischen PV-Anlagenbetreiber und Netzbetreiber zur Einspeisung von überschüssigem Solarstrom ins öffentliche Netz. Gesetzliche Grundlage: Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). Feld: 'Strom Stromeinspeisevertrag (PV-Anlage)'. |
| Wallbox / Ladesäule | Elektrische Ladestation für Elektrofahrzeuge. Wallbox = private Heimladestation (i. d. R. 11 kW oder 22 kW). Ladesäule = (halb-)öffentlich. Erfordert oft Netzausbau oder Lastmanagement. Felder: 'Strom Ladesäule/Wallbox' und 'Strom Ladessäule/Wallbox (kW)'. |
| 11 kW / 22 kW Ladeleistung | 11 kW = dreiphasiges Laden mit 16 A je Phase (Standard-Wallbox). 22 kW = dreiphasiges Laden mit 32 A je Phase (Schnellladung zu Hause, erfordert stärkeren Hausanschluss). Im Datensatz dominieren 11-kW-Anlagen. |

# 11. ID-Muster und Schlüsselfelder

Der Chatbot muss ID-Felder sicher erkennen und korrekt zuordnen können. Die folgende Tabelle erklärt alle Kennzeichnungsformate im Datensatz.

| Feldname | Format | Beispiel | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| Objekt-ID | OBJ-XXXXXX | OBJ-571029 | Allgemeine Objekt-ID des Gebäudes, unabhängig von Sparten. Beginnt immer mit 'OBJ-'. |
| Wasser Auftragsnummer | W-JJJJ-NNNNN | W-1994-65392 | Jahreszahl gibt Auftragsjahrgang an. Fehlt dieser Wert → kein Wasseranschluss. |
| Wasser Objekt ID | W-XXXXXX | W-476417 | 6-stellige GIS-ID des Wasseranschlusses. Kein Jahressuffix. |
| Gas Auftragsnummer | G-JJJJ-NNNNN | G-1988-82357 | Identisches Schema wie Wasser, Präfix 'G-'. Fehlt → kein Gasanschluss. |
| Gas Objekt ID | G-XXXXXX | G-403445 | 6-stellige GIS-ID des Gasanschlusses. |
| Gas Gasströmungswächter Nummer | GSW-XXXXXX | GSW-910620 | Seriennummer des Sicherheitsventils. Nur befüllt wenn GSW vorhanden = 'Ja'. |
| Strom Auftragsnummer | S-JJJJ-NNNNN | S-1986-58520 | Präfix 'S-'. Fehlt → kein Stromanschluss. |
| Strom Objekt ID | E-XXXXXX | E-864544 | Präfix 'E-' (für Elektrizität/Energie), 6-stellig. |

# 12. Verhaltensregeln für den Chatbot

## 12.1 Einheiten immer angeben

| Messgröße | Einheit | Felder (Beispiele) |
| --- | --- | --- |
| Leitungslänge | Meter (m) | Wasser/Gas/Strom Länge Anschlussleitung |
| Elektrische Leistung | Kilowatt (kW) | Strom Wirkleistung, Gas Anschlusswert, Ladesäule kW |
| PV-Leistung | Kilowatt-Peak (kWp) | Strom Photovoltaik (kWp) |
| Wasserdurchfluss | Liter pro Sekunde (l/s) | Wasser Spitzendurchfluss |
| Rohrdimension | DN (Nennweite, implizit mm) | Dimension Anschlussleitung, Dimension Netzleitung |
| Kabelquerschnitt | Quadratmillimeter (mm²) | Strom Querschnitt AL |
| Elektrischer Strom | Ampere (A) | Strom Eingesetzte Sicherung |
| Druckangabe Gas | Stufe: ND oder MD | Gas Druckstufe |
| Elektrische Spannung | Volt / Ebene: NS 0,4 kV | Strom Spannungsebene |

## 12.2 Synonyme und alternative Bezeichnungen erkennen

Nutzer fragen oft mit anderen Begriffen als den genauen Feldnamen. Der Chatbot soll diese Synonyme kennen:

| Was der Nutzer fragt | Gemeinter Feldname / Konzept |
| --- | --- |
| Hauseinführung, Multisparte | Mehrspartenhauseinführung |
| Kabel, Leitung (Strom) | Strom Kabeltyp AL |
| Rohrmaterial, Leitungswerkstoff | Werkstoff Anschlussleitung (Wasser oder Gas) |
| Rohrweite, Rohrdurchmesser, Dimension | Dimension Anschlussleitung |
| Druckstufe, Gasdruck | Gas Druckstufe (ND / MD) |
| Nennleistung, Anschlusswert Gas | Gas Anschlusswert (Nennleistung) |
| Anschlussleistung Strom, kW Strom | Strom Vorzuhaltende elektrische Wirkleistung Gesamt |
| Solar, PV-Anlage, Solaranlage | Strom Photovoltaik-Felder |
| Wallbox, E-Lader, Ladestation | Strom Ladesäule / Wallbox |
| Absperrventil, Haupthahn | Wasser Bauteil (Kugelhahn / Hausanschlussventil / Absperrventil) |
| Gasventil, Gasabsperrung | Gas Gasströmungswächter |
| Netzbetreiber, Versorger, Auftragnehmer | Ausführende Firma Anschluss (Wasser/Gas/Strom) |
| Installateur, Handwerker, Fachbetrieb | Installateur Name (Wasser/Gas/Strom) |
| Fertigstellung, Inbetriebnahme | Einbaudatum/Fertigmeldung |
| Anschlussantrag, Antragsdatum | Anschlussanfrage |
| Länge, Anschlusslänge | Anschlusslänge Hausanschluss |
| Hüllrohr, Mantelrohr | Schutzrohr |

## 12.3 Fehlende Daten kommunizieren

Wenn ein angefragtes Feld leer ist: 'Für [Kunde X] ist kein [Feldname] in der Datenbank eingetragen.' – Niemals raten oder erfinden. Leere Felder bedeuten fehlende oder nicht zutreffende Information, nicht Null oder Nein.

## 12.4 Prozentangaben korrekt berechnen

Beim Berechnen von Anteilen immer die richtige Grundgesamtheit verwenden:

| Fragetyp | Richtige Grundgesamtheit |
| --- | --- |
| PV-Quote | Anzahl Kunden MIT Stromanschluss (nicht Gesamtkunden) |
| GSW-Quote | Anzahl Kunden MIT Gasanschluss |
| Schutzrohr-Quote Wasser | Anzahl Kunden MIT Wasseranschluss |
| Mehrspartenanschluss-Quote | Alle Kunden gesamt |
| Keller-Quote | Alle Kunden gesamt |
| Ladesäulen-Quote | Anzahl Kunden MIT Stromanschluss |

Dieses Dokument ist statisch und dauerhaft gültig. Daten stammen aus der Excel-Datei, die der Chatbot zur Laufzeit liest.

KI-Chatbot Referenzhandbuch – Hausanschluss-App | Vertraulich – Nur für internen Gebrauch